Universitatea “Politehnica” din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației

PROIECT 1:

PREAMPLIFICATOR AUDIO DE INTRARE

CAPITOLUL 5

Student: Oprea George-Andrei

Grupa: 434A

Prof. coordonator

BABARADA Florin

Bucuresti, 2025

- TEMA DE PROIECTARE

Tema de proiectare prezintă un preamplificator audio de audiofrecvenţă de intrare având schema bloc prezentată în Figura 1. Amplificatorul audio de intrare este compus din o reţea de adaptare la intrare cu principalele surse de semnale audio fiind pick-up cu doză ceramică şi două etaje de amplificare în clasa A, respectiv etajul de intrare şi etajul de ieşire care realizează amplificarea în tensiune a semnalului.

Amplificarea globală a amplificatorului audio de intrare este stabilită de reacţie negativă serie la intrare-paralel la ieşire, iar alimentarea celor 2 etaje de amplificare este realizată de sursa de alimentare.

Figura 1. Schema bloc a preamplificatorului audio de intrare

- DATE DE INTRARE

Principalii parametrii de intare ai amplificatorului audio sunt:

  - Sensibilitatea minimă la intare Vin (mV)

  - Rezistența de intrare Rin(kOhm)

  - Rezistența de ieșire maximă R0M(kOhm)

  - Tensiunea nominală la ieșirea amplificatorului audio de putere Vn (Vef)

Valorile folosite pentru proiectarea amplificatorului pot fi consultate în tabelul următor:

| Nr. crt | Vin [ mV ] | Rin [ kΩ ] | R0M [ kΩ ] | Vn [ Vef ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 200 | 1000 | 5 | 1,3 |

3)  SCHEMA ELECTRONICĂ

Preamplificatorul este partea care infulențează cel mai pregnant raportul semnal zgomot, caracteristica de frecvență și factorul de distorsiuni într-un lanț de amplificare audiofrecvență.

În practică există adesea și alte semnale numite semnale false, care tind să interfereze cu semnalele dorite și acestea se numesc în general semnale de zgomot.

Un preamplificator sensibil și relativ zgomotos constituie o problemă importantă dacă urmează ca la ieșire zgomotul să fie minim, deoarece orice zgomot din preamplificator este amplificat de fiecare etaj care urmează.

Rețeaua de adaptare la intrare cu diverse surse de semnal este alcătuită din divizoarele R11 și R22.

Amplificarea în tensiune este realizată de etajul de intrare și cel de ieșire. Etajul de intrare este de tip emitor comun cu sarcină distribuită și este realizat cu tranzistorul Q1, iar etajul de ieșire este cuplat galvanic cu etajul de intrare și este de tip emitor comun, realizat cu tranzistorul Q2.

Figura 2.  Schema electronica

4) ETAJELE DE AMPLIFICARE

Având în vedere faptul că intrarea amplificatorului de putere necesită la intarre un semnal de amplitudinea de 1,3 Vef, iar amplificatorul corector de ton sau alte etaje intermediare au amplificarea de aproximativ 5, semnalul la ieșirea preamplificatorului de intrare trebuie să aibă o ampltudine de 0,26 Vef, respectiv amplitudinea maximă de 0,42V. Se alege acoperitor o valoare de 0,6V(valoare instantanee maximă). Sensibilitatea la intrare asigură un nivel minim egal cu cel al unui microfon dinamic respectiv 2,5 mV.

I) Alegerea tranzistorilor Q1 și Q2

Nivelul mic al semnalului de intrare impune alegerea pentru etajele de amplificare a unor tranzistoare cu zgomot mic de tip BC846B cu următoarele PSF-uri:

- Q1 : pe baza curbelor izo-F, din catalogul pentru BC846B, se alege Ic1=80μA la care pentru rezistența generatorului  Rg=2÷20k⇒F≤2dB. Se alege VCE1≈1,4V. Din catalog în acest PSF rezultă:

- h1E1 ≅ rBE1 ≅ 150kΩ

- hFE1 = β1 ≅ 300

- hOE1  ≅ 18μS

- Q2 : se alege Ic2=1mA și VCE1≈8V. Din catalog în acest PSF rezultă:

- h1E2 ≅rBE2 ≅ 11kΩ

- hFE2 = β2 ≅ 300

- hOE2  ≅ 160μS

II) Amplificarea în tensiune

Amplificarea în tensiune a etajului de intrare care este de tipul emitor comun cu sarcină distribuită este:

AV,Q1=-rBE2|| hOE2-1|| (R2+R3+R15)R4

Considerând (R2+R3+ R15) ≫rBE2|| hOE2-1→

AV,Q1=-rBE2|| hOE2-1R4 = 11k || 60k R4 = -9,3kR4

Pentru obținerea unor distorsiuni tranzitorii mici se impune o amplificare redusă, cu reacție locală AV,Q1≅-10. Din acest considerent se alege R3=1kΩ.

Din condițiile  (R2+R3+R15)≫rBE2|| hOE2-1 și VCE1≅VCC-R2+R3+R4+ R15*Ic1≅1,4V se aleg R2+R3+R15 =202kΩ și Vcc=18V.

Luând în considerare filtrul RC și componenetele disponibile alegem R2 + R15 =200kΩ și C1=4,7 μF.

Ecuația dreptei de sarcină pentru Q2: VCC=R5+R4+R9*Ic2+VCE2→

R4≅VCC-VR9-VCE2IC2=18-0,743-7.10,767 VmA=16,65kΩ

Având în vedere valorile disponibile se adoptă R4=15kΩ

Amplificarea în tensiune a etajelor de ieșire este:

AV,Q2=-β2R4||hOE2-1hOE1-1+rBE2  = -48,5

Amplificarea în tensiune a etajului de intrare este:

AV,Q1=-β1(rBE1|| hOE2-1)||(R2+R3+ R15)rBE1+β1+1*R4=-8.6

Amplificarea în tensiune a preamplificatorului în buclă deschisă este:

AV=AV,Q1*AV,Q2=417,1

III) Impedanta de intrare

Impedanța de intrare în bulcă deschisă a preamplificatorului este:

ZinT1=rBE1+β1+1*R3||R19+ R6+ R7)

R serie se dimensionează având în vedere necesitatea polarizării bazei tranzistorului Q1:

Rserie*IB1=VR5-VBE1-VR3 și aproximând VBE1=0,55V →

Rserie=IE2*R5-VBE1-IE1*R3IB1=362,48kΩ se alege Rserie=360kΩ

ZinT1=150k+301k360k=200kΩ

IV) Dimensionarea condensatorilor

Din motive de stabilitate determinate grafic pe caracteristica BODE, se alege pentru polul dat de C4 la frecvența f4≅50÷100Hz(75Hz)

Rezistența văzută la bornele C4 si C5 este:

RC4, C5=R5||rBE2+R2+R3+R15 ||hOE1-1β2=375Ω

C4,5≅12*Π*f2*RC2=21,2μF și se alege C4=10μF , C5= 10μF

Având în vedere că R1 se alege astfel încât impedanța văzută spre amplificator să fie ≅47k, necesară pentru adaptarea cu doza magnetică și alegând f1=0,6Hz →

C1=12*Π*f1*47*103=5,6 μF

Deci, C1=4,7 μF. Pentru dimensionarea C2 se apreciază că impedanța la bornele sale nu va fi mai mică de 50kΩ având în vedere efectul potențiometrului de balans și al rețelei de reacție. Se alege f2=0,7Hz→C2=12*Π*f2*50*103=5,3μF și se alege C2=4,7 μF.

Imepdanța de ieșire a preamplificatorului fără reacție negativă este:

Zout=R5||hOE2-1=12kΩ

Cu reacția negativă având în vedere necesitatea de amplificare pentru o valoare medie βr=100-1 → impedanța de la ieșire: Zout,A=ZOUTβr*Av=3,02 kΩ

Valoarea lui C3 s-a ales de C3=10μF.

V) Reacția negativă și rețelele de adaptare

Pentru estimarea nivelului nominal al semnalului la ieşirea preamplificatorului cunoaştem:

Pentru estimarea nivelului nominal al semnalului la ieşirea preamplificatorului cunoaştem:

- Amplitudinea nominală a semnalului la intrarea în amplificatorul final

Vnom. aap = 1,3Vef

- Amplificarea circuitelor intermediare de aproximativ 5

- Atenuarea introdusă de P1 = 0,9

Vout,pa=1,3Vef5*0,9=288,8mVef

Reţelele de adaptare se dimensionează în raport cu acest nivel şi nivelele tipice ale surselor de program. S-au adoptat următoarele categorii de surse de semnal corespunzătoare cu tema de proiectare:

| Sursa | Rezistenţa de intrare Ri (K) | Sensibilitate Vin (mV) |
| --- | --- | --- |
| Pick-up ceramic | 1M | 200mVef |

Alegerea reţelei de reacţie serie la intrare–paralel la ieşire creşte impedanţa de intrare şi micşorează impedanţa de ieşire, apropiind preamplificatorul audio de intrare de un amplificator ideal de tensiune. Experimental pentru un răspuns tranzitoriu bun .

Pentru poziţia microfon şi pick-up ceramic se utilizează reţeaua de reacţie, R8-R3.

Amplificatorul se calculează pentru nivelul minim de intrare dat de microfon:

AVR=AV1+βr*AV=ViesireVintrare=288,8mV200mV=1,44

βr=Av-1,441,44*Av=0,69

dar βr=R3R8+R3≈R3R8 ⇒ R8≈R3βr=221kΩ. Se alege R8=220kΩ.

Dimensionarea divizorului de intrare pentru pick-up ceramic.

R13R14≈VinVinT1=200mV2,5mV=80

Din condiţia ca impedanţa de intrare să fie de aproximativ 1M, se alege R13=1MΩ⇒ R14≈12,5kΩ. Se alege R14=15kΩ

5) SIMULAREA FUNCTIONALITATII

Simularea preamplificatorului audio de intrare s-a făcut din punct de vedere al PSF-ului, al analizei tranzitorii și al răspunsului în frecvență. Simularea PSF-ului ne dă o bună concordanță cu datele de proiectare respectiv curenții de colector și tensiunile colector-emitor.

Simulare tranzitoriu

Simulare frecventa

- LISTA COMPONENTELOR

Rezistente:

R2 = 100kΩ ± 5%

R3 = 1k Ω ± 5%

R4 = 15kΩ ± 5%

R19 = 330k Ω ± 5%

R15 = 100kΩ ± 5%

R7 = 15k Ω ± 5%

P1 = 50kΩ

R6 = 15k Ω ± 5%

R9 = 1Ω ± 5%

R5 = 1k Ω ± 5%

R13 = 1000kΩ ± 5%

R8 = 220k Ω ± 5%

R14 = 15kΩ ± 5%

R1 = 47kΩ ± 5%

R18 = 2.7kΩ ± 5%

Condensatoare:

C2 = 4.7u ± 10%

C3 = 10u ± 20%

C5 = 10u ± 20%

C4 = 10u ± 20%

C1 = 4.7u ± 10%

Tranzistori: Q1 = BC846B Q2 = BC846B

7) ACTUALIZARE ETAPA 2

S-au adaugat condesnsatorii de 4.7u in locul celor de 10uF polarizati pentru a elibera spatiu pe placuta PCB acolo unde a fost nevoie. S-au adaugat conectori pentru ground, alimentare si conectarea circuitului in functie de intrare. Mai jos se gaseste schema actualiazata complet si schema in  PCB. Se gasesc de asemenea si poze cu simularile atat in regim tranzitoriu, cat si in frecventa, realizate cu circuitul actualizat.

Schema in GerbViewer:

BIBLIOGRAFIE

Florin BABARADA, „Proiectarea circuitelore electronice de audiofrecvență”,

Editura Printech, 2003